Préamplificateur du micro électret

TRAVAUX DIRIGES  ET  ETUDES EXPERIMENTALES (TP) DE PREPARATION

Filtrage et amplification : STRUCTURES FS3.41 et FS3 .42

- Connaissances antérieures utiles du programme de première

  - Dipôles R, L, et C en régime siusoïdal .

  - Valeur moyenne, Valeur efficace d’un signal périodique.

  - Rapport cyclique d’un signal rectangulaire d’amplitude E.

  - Hypothèses de l’ADI idéal.

  - Fonctionnement linéaire et saturation des ADI .

- Outils mathématiques

  - Nombres complexes : module et argument..

  - Utilisation de la calculatrice en mode usuel.

  - Logarithmes décimaL et sa foncction réciproque.

  - Etude aux limites d’une fonction .

- Connaissances scientifiques

  - Détermination de fonction de transfert d’un filtre.

  - Définition T(f) du module de la fonction de transfert et G(f) du gain :

    - Des filtres actifs passe-bas et passe-haut du premier ordre.

    - D’in filtre passe-bande.

  - Connaissance et interprétation des formes canoniques des fonctions de transfert des filtres précités.

  - Fréquence de coupure à – 3 dB et bande passante.

  - Allure des courbes T(f) et G(f) des filtres précités.

  - Analyse harmonique d’un signal périodique, fondamental et harmoniques .

  - Adaptation d’impédance.

- Savoir-faire expérimentaux

  - Connaissance et maîtrise des réglages de l’oscilloscope :

    - Cailbres, base de temps, couplages AC et DC, synchronisation.

  - Relevé d’une caractéristique de transfert. à l’oscilloscope.

  - Déterminer la nature d’un filtre par un balayage en fréquence en régime sinusoïdalrapide avant de faire les mesures.

  - Détermination d’une fréquence de coupure à -3dB.

  - Mesurer d’une valeur moyenne à l’aide d’un multimètre et à l’aide de l’oscilloscope.

  - Mesure de la valeur efficace d’un signal périodique et de la valeur efficace de sa composante alternative.

  - Mesurer la différence de phase entre deux tensions sinusoïdales en utilisant notemment la méthode des 9 carreaux , de Lissajoux ou autre.

  - Mesurer un niveau de tension, mesurer une période .

- Savoir-faire théoriques

  - Mener une analyse qualitative en établissant à partir du schéma structurel des modèles équivalents pour (f→0) et pour (f→∞ ) .

  - Lire les coordonnées d’un point sur une échelle semi-logarithmique.

# TD ampliFication-FIltrage de fs3.41

o

VCC/2

On considère l’ ADI comme idéal.

vPT6 est le signal alternatif délivré par le microphone .

## Etude du filtre en l’absence de signal à l’entrée.

### L’ADI est il polarisé symétriquement ?

### Quelle sont les valeurs de saturation de l’ADI ?

### Pourrait-on observer en sortie un signal alternatif ?

### Montrer que si vPT6 = 0 V, alors vPT7 = Vcc /2 .

### Expliquer alors l’application de Vcc /2 à l’entrée non inverseuse.

## Analyse qualitative.

### Etablir le schéma du montage pour  (f→0) et  (f→∞ ).

### Déterminer l’expression de la tension de sortie  vPT7 en fonction des éléments du montage dans chacun des cas.

### En déduire la nature du filtre étudié .

## Etude harmonique .

Fonction de transfert

### Etablir l’expression de la fonction de transfert complexe  T=VTP7VTP6 en fonction de R10, C8 et  P2, partie active de P2 ; P2  = 100K.

### Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

T=T01−jf1f où   T0 = - P2 / R10  ;

donner l’ expression  et f1.

    - Que représentent ces deux grandeurs  pour le filtre .

    - Application numérique.:

      - calculer f1, et donner  T0en fonction de 

      - Sur quel intervalle varie T0 lors d’une action sur le potentiomètre?

      - même question pour G0 = 20.log(T0) ?

## Etude à la fréquence de  10 KHz (en régime sinusoïdal.)

    - Donner alors  l’expression de la fonction de transfert complexe en fonction de . Montrer que l’on peut écrire  :

l T l = 100.et  Arg( T) = 

    - Soit  l’amplitude de vPT6 (t) = VPT6 MAX . sin(20 000t), donner l’expression de  vPT7(t) en fonction de  , de VPT6 MAX    et de t .

(On tiendra compte des résultats de 1.1.4 et de 1.4.1 )

### Tracer l’allure de  vPT7(t) pour : VPT6 MAX =50 mV ,  = 0.3,

Tracer le spectre de fréquence de vPT7 .

### Tracer l’allure de  vPT7(t)  pour : VPT6 MAX =50 mV ;  = 0.7,

Le spectre a-t-il les mêmes raies que précédemment ?

### Rechercher la plus grande valeur que l’on puisse donner à  sans provoquer de saturation en sortie du filtre.

## TP Filtrage 1 : structure FS3.41 (4 heures)

### Réglages et réalisation

On enlève les cavaliers JP7 et JP6

            - Réaliser les tensions continues nécessaires pour polariser la carte à l’aide d’une alimentation stabilisée.

            - Pour simuler le signal de faible amplitude délivré par un microphone, on génèrera une tension alternative sinusoïdale à l’aide d’un générateur de fonctions sur lequel on activera  d’emblée la (ou les) les possibilités d’atténuation de « -20dB » qu’on laissera au départ au niveau minimum.

R1 – Représenter sur le schéma structurel les appareils de mesure et les voies de l’oscilloscope qui seront nécessaires. :

### pour la mesure de valeur efficace VTP6  de la tension d’entrée vTP6.

### pour la mesure de la valeur efficace VTP7 alt  de la composante alternative vTP7 alt  de la tension de sortie vTP7 du filtre  .

### pour la visualisation des deux tensions vTP6  et  vTP7 alt   et la mesure de la différence de phase  φ(°)= φ(sortie)- φ(entrée).

R2 – Préciser les pré-réglages qui sont à opérer sur ces appareils.

R3 – Réaliser le montage ainsi complété .

Après vérification (et rectification) par le professeur,et toujours sous  le contrôle de ce dernier procéder à la mise sous tension.

R4 – Régler l’osilloscope pour l’observation des tensions vTP6 et vTP7 alt.

Régler une fréquence de l’ordre d’une dizaine de Khz et une amplitude vTP6  = 30 mV,  puis rechercher le réglage du potentiomètre P2 qui vous permet d’ être à la limite de la saturation de l’ADI.

  - Mesures

M1 – Mesurer et relever alors la valeur efficace (VTP6)  ainsi que la valeur efficace (VTP7 alt) max  qui lui correspond .

Par la suite on ne modifiera plus le niveau du GBF, ni le réglage du potentiomètre.

M2 – Rechercher  une fréquence F0 telle que φ = -135° ; détermination effectuée par la méthode des 9 carreaux.

M3 - Mesurer la période T0 des signaux, en utilisant la base de temps de l’oscilloscope.  En déduire la valeur F0 . Inscrire cette valeur dans la partie centrale ( grisée ) du tableau ainsi que la mesure de VTP7 alt  et  φ(°)  correspondant à cette fréquence.

M3 – Relever une période des tensions d’entrée et de sortie en précisant les réglages utiles de l’oscilloscope.

M4 – Déterminer la valeur moyenne de la tension de sortie à l’aide de l’oscilloscope .

M4 – Compléter enfin le tableau de mesures pour les fréquences indiquées ( …F0/2, 2xF0…) que vous aurez préalablement calculées.

|  | F0/20 | F0/10 | F0/4 | F0/2 | F0 | 2x F0 | 4x F0 | 10xF0 | 20xF0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPT7alt (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ(°) |  |  |  |  | -135 |  |  |  |  |
| A=VTP7VTP6alt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G(dB) =20.log A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Graphes et Exploitation

    - Tracer les courbes de gain et de phase en fonction de la fréquence sur une feuille de papier semi-logarithmique.

    - Indiquer sur la courbe de Gain la fréquence de coupure et la bande passante .

    - Déterminer l’ordre de ce filtre à partir de l’exploitation de la courbe G(f).

    - Expliquer la présence d’une composante continue en sortie.

## TP Filtrage de la structure FS3.42

On enlève le cavalier JP7 , on polarise le montage

Etude en continu :

Q1 – Appliquer un signal continu en PT7 et proposer une méthode pour trouver l’amplification du montage. En déduire le gain en continu .

Etude en régime sinusoïdal :

Q2 – Proposer un protocole expérimental pour déterminer rapidement la nature du filtre.

Q3 – Redessiner le shéma en plaçant les appareils de mesure utilisés pour  mesurer le gain G (par simple soustraction des indications des multimètres) ainsi que la différence de phase φ(°)= φ(sortie)- φ(entrée).

Q4 – Déterminer la valeur max de vmicAF fournie par le GBF pour ne pas saturer  la sortie vmicAF de U3:2.

Q5 – En fixant vmicAF à cette valeur , compléter un tableau de mesures du type :

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée en dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortie en dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gmax |  |  |  | Gmax – 3dB | Gmax –10dB | Gmax –20dB | Gmax –26dB |
| φ(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

N.B : 	Pour déterminer la différence de phase on pourra utiliser la méthode des  9 carreaux.

Il est prévu d’effectuer ici une mesure directe du gain à l’aide des multimètres .

Q6 – Tracer la courbe de gain G et la courbe de phase φ sur du papier semi-logarithmique.

Q7 – Déterminer graphiquement la bande passante et la fréquence de coupure fc2 du filtre.

Q4 – On donne la pulsation       ωc=1RC10C11   avec R=R13=R14=R15=22 kΩ

Calculer la fréquence de coupure fc.

## TP Filtrage structure FS3.41 et FS3.42

le cavalier JP7 étant en place, on polarise la carte

Etude en régime sinusoïdal :

Q1 – Proposer un protocole expérimental pour déterminer rapidement la nature du filtre.

Q2 – Dessiner le shéma en plaçant les appareils de mesure utilisés pour  mesurer le gain G et mesurer la différence de phase φ(°)= φ(sortie)- φ(entrée).

Q3 – Déterminer la valeur max de vmicAF fournie par le GBF pour ne pas saturer  la sortie vmicAF de U3:2.

Q5 – Compléter un tableau de mesures du type  :

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

On effectuera une mesure directe du gain à l’aide du multimètre.

Q6 – Tracer les courbes de gain et de phase  sur du papier semi-logarithmique.

Q7 – Déterminer graphiquement le gain maximum, la bande passante et les fréquences de coupure du filtre. Calculer la valeur de l’amplification maximum.

Etude en régime périodique non sinusoïdal

Q1 – Générer pour   vmicA un signal carré d’ amplitude  telle que la sortie ne sature pas  et  dont la fréquence soit de l’ordre du KHz.

Q2 – Dessiner sur le shéma les appareils de mesure utilisés pour   l’observation simultannée de  vmicA       et de  sortie en PT15 .                 .

Q3– Rechercher la fréquence qui vous permettra d’ observer  en sortie un signal sinusoïdal .   Expliquer  les raisons de la forme d’onde sinusoïdale de ce signal de sortie .