Carte capteur : Astable de l’émetteur ultrasons

Astable et transistor.

- Connaissances antérieures utiles

  - Acquis du programme de première :

    - Valeur moyenne et rapport cyclique d’un signal périodique rectangulaire

    - Période et fréquence d’un signal périodique.

- Outils mathématiques

  - Utilisation des puissances de 10.

  - proportionnalité

  - Utilisation de la calculatrice en mode usuel.

- Connaissances scientifiques

  - Charge et décharge d’un condensateur.

  - Fonctionnement d’un astable.

  - Transistors en commutation.

  - Cycle d’Hystérésis.

  - Connaissances des termes techniques utilisés en mesures.

- Savoir-faire expérimentaux

  - Effectuer les réglages permettant de relever  à l’oscilloscope, une caractéristique de transfert .

  - Mesurer une période en utilisant la base de temps de l’oscilloscope .

  - Mesurer une valeur moyenne .

  - Mesurer une tension à l’oscilloscope.

  - Observer simultanément deux signaux référencés par rapport à la masse.

  - Détermination du  sens d’un cycle d’Hystérésis.

- Savoir-faire théoriques

  - Déterminer par le calcul le rapport cyclique d’un signal u, d’amplitude E et de valeur moyenne <u> , connues.

## Équipement nécessaire

La carte CAPTEUR en état de fonctionnement

Une alimentation stabilisée double, préalablement réglée à 5V et 7.2V (avec une indication claire du positionnement des sources sur l’appareil)

Un multimètre

Un générateur de fonction, susceptible de générer une tension continue et un signal de type impulsionnel

Un oscilloscope numérique

Des grippe fils.

# CARTE CAPTEUR :Travail expérimental autour de l’astable de  fs3.10 .

## ETUDE n°1 :  L’astable non commandé

Définir les caractéristiques de l’astable en fonctionnement permanent

(pas de salves), par :

l’observation de vSALVE    et la mesure de sa valeur moyenne.

### REALISATION

ôter les cavaliers JP1 et JP2 .

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°1, document réponse 1.1 , en y indiquant :

- R 2 . l’une des deux voies de l’oscilloscope pour visualiser vSALVE

- R 3 . l’appareil de mesure et l’indication (par des symboles) des réglages nécessaires sur celui-ci  pour déterminer la valeur moyenne de vSALVE   .

- R 4. réaliser le câblage avec les préréglages ainsi définis.

- R 5 . Générer une tension continue de 5V ( pour DPULSE) à l’aide du générateur de fonctions.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence,

- R 6 .  procéder à la mise sous tension ,(DPULSE = 5V en PT1).

- R 7 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation de vSALVE   .

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°1, document réponse 1.2

- Tracer l’allure de vSALVE    en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Indiquer alors les valeurs de tension des deux états instables.

- Indiquer alors la mesure de la valeur de la période de l’astable (détailler le calcul)

- Indiquer la mesure de < vSALVE  >, réalisée au multimètre et le calibre.

Sur la feuille réponse N°1, document réponse 1.3

- En déduire la valeur de la fréquence de l’astable

- En déduire la valeur du rapport cyclique du signal vSALVE   .

## ETUDE N°1 /Durée 60 min			 FEUILLE REPONSE N° 1

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |

DOCUMENT REPONSE 1.1

DOCUMENT REPONSE 1.2  (barème 2/ 1/ 2 /2)

V

Voie 1 : 	……………………

Voie 2 : 	……………………

Calibres :	- voie 1 : ………………….

- voie 2 : …………………..

Couplages :	- voie 1 : …………………..

- voie 2 : …………….…….

Base de temps :	     …………….…….

Signal de synchronisation : ………….

| État haut | État bas |  | Période | calculs |  | < vSALVE > | Calibre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE 1.3 (barème 1/ 2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

## ETUDE n°2 :  L’astable non commandé Carte capteur

Recherche des seuils de basculement et des états instables de l’astable en fonctionnement permanent ( pas de salves ), par :

l’observation de la caractéristique de transfert

### REALISATION

- ôter les cavaliers JP1 et JP2 .

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°2, document réponse 2.1 , en y indiquant :

- R 2 . les deux voies de l’oscilloscope pour visualiser vSALVE   et  vC3, , la tension aux bornes du condensateur C3.

- R 3 . réaliser le cablâge et les préréglages necessaires à la visualisation de la caractéristique de transfert vSALVE   en fonction de vC3,.

- R 4 . Générer une tension continue de 5V ( pour DPULSE) à l’aide du générateur de fonctions.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence,

- R 5 .  procéder à la mise sous tension ,(DPULSE = 5V en PT1).

- R 6 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation des deux tensions en concordance de temps.

- R 7 .Régler l’oscilloscope pour l’observation de la caractéristique de transfert  souhaitée.

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°2, document réponse 2.2

- Tracer l’allure de la caractéristique de transfert  en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Indiquer alors les valeurs de tension des deux états instables.

- Indiquer alors les valeurs des deux seuils de basculement

- En observant vC3, en concordance de temps avec  vSALVE  , indiquer l’effet sur la période et la fréquence qu’ aurait une  plus grande valeur de la capacité C3 .

Sur la feuille réponse N°1, document réponse 1.3

- Y a-t-il ou non émission d’ultra sons lorsque l’on fixe  à 5V comme c’est le cas dans cette étude ? Justifier brièvement.

- Peut-on ici déterminer expérimentalement le sens du cycle d’hystérésis ? Justifier brièvement.

## ETUDE N°2 /durée 60 min				 FEUILLE REPONSE N° 2

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE 2.1

DOCUMENT REPONSE 2.2

Voie 1 : 	……………………

Voie 2 : 	……………………

Calibres :	- voie 1 : ………………….

- voie 2 : …………………..

Couplages :	- voie 1 : …………………..

- voie 2 : …………….…….

Base de temps :	     …………….…….

Signal de synchronisation : ………….

| État haut | État bas |
| --- | --- |

| Seuil haut | seuil bas |
| --- | --- |

| si C3.. | La constante de temps.. | La période.. | La fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| augmentait | … | … | … |

DOCUMENT REPONSE 2.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

## ETUDE n°3 :  L’astable non commandé Carte capteur

Définir l’influence des composants périphériques du 555 sur les caractéristiques de l’astable en fonctionnement permanent ( pas de salves), par :

l’observation de vSALVE    et la mesure de sa valeur moyenne.

### REALISATION

- ôter le cavalier JP1

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°3, document réponse 3.1 , en y indiquant :

- R 2 . les des deux voies de l’oscilloscope pour visualiser vSALVE   et vSALVE A  en concordance de temps .

- R 3 . l’appareil de mesure et l’indication des réglages nécessaires sur celui-ci  pour déterminer la valeur moyenne de vSALVE  .

- R 4. réaliser le cablâge et les préréglages ainsi définis

- R 5 . Générer une tension continue de 5V ( pour DPULSE) à l’aide du générateur de fonctions.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence :

- R 6 .  procéder à la mise sous tension ,(DPULSE = 5V en PT1).

- R 7 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation des chronogrammes..

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°3, document réponse 3.2

- En observant les chronogrammes à l’écran , rechercher  le réglage du potentiomètre P1 permettant d’obtenir une fréquence de 400 KHz de l’astable.

Tracer alors l’allure de vSALVE     en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Rechercher et Indiquer les valeurs maximum et minimum de la fréquence.

- Indiquer les niveaux maximum et minimum de vSALVE A

- En observant la mesure de  <vSALVE  > , rechercher le réglage permettant d’obtenir le rapport cyclique minimum pour vSALVE  .

Noter cette valeur et le calibre utilisé.

Sur la feuille réponse N°3, document réponse 3.3

- Quel est le régime de fonctionnement du transistor Q3 ? Justifier brièvement.

ETUDE N°3 /durée 60min				 FEUILLE REPONSE N° 3

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE 3.1

DOCUMENT REPONSE 3.2

| F min | F max |
| --- | --- |

| Niveau max | Niveau min |
| --- | --- |

| <vSALVE > Rapp. cyc. min | Calibre |
| --- | --- |

DOCUMENT REPONSE 3.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

## ETUDE n°4 :  L’astable commandé Carte capteur

Étude de l’astable lors de son fonctionnement  pour l’obtention de trains d’impulsions  ultrasonores par :

l’observation d’ un train d’impulsions.

### REALISATION

- ôter le cavalier JP1

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

- R 2 . Générer (pour vPULSE) une tension de type impulsionnel de 5V d’amplitude et de durée 125us à l’aide du générateur de fonctions.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°4, document réponse 4.1 , en y indiquant :

- R 3 . les deux voies de l’oscilloscope permettant la visualisation simultanée de vSALVE     et de vSALVEA

- R 4  Réaliser alors le câblage en ôtant le cavalier JP1.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence,

- R 5 .  procéder à la mise sous tension , où vPULSE  est le signal impulsionnel réalisé en R2 qui sera appliqué en  PT1.

- R 6 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation d’une seule salve à l’écran .

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°4, document réponse 4.2

- Procéder au réglage de la durée du signal impulsionnel de facon à compter 5 à 6 dans une salve.

- Relever alors en concordance de temps les oscillogrammes observés,  en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Indiquer les valeurs de tension des deux états de l’astable.

- Déterminer la période de vPULSE permettant de séparer deux salves successives de 250 us.

Répondre de façon concise sur la feuille réponse N°4, doc. réponse 4.3

- Quel est l’état du transistor Q1 entre deux salves ? Justifier la réponse.

## ETUDE N°4/ durée 60min				 FEUILLE REPONSE N° 4

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE 4.1

DOCUMENT REPONSE 4.2

| État haut | État bas |
| --- | --- |

Période de vPULSE pour un délai de 50ms

DOCUMENT REPONSE 4.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Carte capteur :  Filtre actif sélectif du récepteur ultrasons

Filtrage                     .

- Connaissances antérieures utiles

  - Acquis du programme de première :

    - Période et fréquence d’un signal périodique

    - Composantes alternative et continue d’un signal périodique.

    - Notion de différence de phase entre deux signaux

    - Connaissances des composants usuels en régime sinusoïdal

- Outils mathématiques

  - Utilisation des puissances de 10.

  - proportionnalité

  - Utilisation de la calculatrice en mode usuel.

  - Connaissance de la fonction réciproque de la fonction log.

- Connaissances scientifiques

  - Connaissance du diagramme idéalisé T(f) du module de la fonction de transfert et G(f) du gain d’un filtre sélectif

  - Résonance d’un circuit RLC parallèle

  - Citer la différence entre un filtre passif et un filtre actif.

  - Le gain d’un filtre, citer l’unité de gain.

  - La fréquence de coupure à – 3dB pour un filtre réel, la bande passante .

  - Caractéristique de transfert.

  - Connaissances des termes techniques utilisés .

- Savoir-faire expérimentaux

  - Effectuer les réglages permettant de relever  à l’oscilloscope, une caractéristique de transfert .

  - Mesurer une période en utilisant la base de temps de l’oscilloscope.

  - Mesurer une valeur moyenne par plusieurs moyens.

  - Mesurer une tension à l’oscilloscope.

  - Observer simultanément deux signaux référencés par rapport à la masse.

  - Apprécier rapidement le comportement en fréquence d’un filtre par  un balayage en fréquences.

  - Mesurer une fréquence de coupure à -3dB.

  - Mesurer directement un gain en dB, à l’aide d’un dBmètre.

  - Mesurer une différence de phase.

- Savoir-faire théoriques

  - Utiliser une échelle logarithmique en fréquence pour représenter point par point, le module et l’argument d’une fonction de transfert..

# carte capteur :  Travail expérimental sur le filtre actif selectif de fs3.22 .

## ETUDE n°5 : Le filtre sélectif en régime sinusoïdal

Etude du fonctionnement  par :

l’observation des chronogrammes d’entrée et de sortie.

### REALISATION

- ôter les cavaliers JP3 et JP4

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

- R 2 . Générer (pour vus) une tension  sinusoïdale d’amplitude 2 mV et d’une fréquence de l’ordre de la centaine de KHz a l’aide du générateur de fonctions.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°5, document réponse 5.1 , en y indiquant :

- R 3 . les deux voies de l’oscilloscope permettant la visualisation simultanée de vus   et de vus af

- R 4  Réaliser alors le câblage.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence,

- R 5 .  procéder à la mise sous tension, où vus est le signal sinusoïdal  réalisé en R2 qui sera appliqué en  PT3.

- R 6 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation simultanée  des deux oscillogrammes. .

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°5, document réponse 5.2

- Rechercher la résonance du filtre. Relever alors en concordance de temps les oscillogrammes observés,  en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Déterminer la valeur moyenne ainsi que l’amplitude de la composante alternative de vus af  à l’aide de l’oscilloscope.

- Déterminer la période  en utilisant la base de temps, (détailler le calcul) , en déduire la fréquence de résonance du filtre .

Répondre de façon concise sur la feuille réponse N°5, doc. réponse 5.3

- Quelle observation de cette mesure vous permet elle d’apprécier la sélectivité du filtre? Expliquer brièvement.

## ETUDE N°5/ durée 60min				 FEUILLE REPONSE N° 5

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE 5.1

DOCUMENT REPONSE 5.2

| <vus> | Amplitude de (vus )alt |
| --- | --- |

| Période | Détails de calcul | fréquence |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE 5.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………..

## ETUDE n°5 : Le filtre sélectif en régime sinusoïdal

Étude du fonctionnement  par :

l’observation des chronogrammes d’entrée et de sortie.

La mesure des valeurs des tensions

### REALISATION

- ôter les cavaliers JP3 et JP4

- R 1 . Tous générateurs éteints, connecter les points de polarisation de la carte à l’alimentation stabilisée.

- R 2 . Générer ( pour vus) une tension  sinusoïdale d’amplitude 2 mV et d’une fréquence de l’ordre de la centaine de KHz a l’aide du générateur de fonctions.

Compléter le schéma, sur la feuille réponse N°6, document réponse 6.1 , en y indiquant :

- R 3 . les deux voies de l’oscilloscope permettant la visualisation simultanée de vus   et de vus af

- R 4  Les appareils de mesures nécessaires pour la détermination des valeurs efficaces de la composants alternative des tensions d’entrée et de sortie.

- R 5  Réaliser alors le câblage.

Faites procéder à la vérification par le professeur, puis en sa présence,

- R 6 .  procéder à la mise sous tension , où vus est le signal sinusoïdal  réalisé en R2 qui sera appliqué en  PT3.

- R 7 .  Régler l’oscilloscope pour l’observation simultanée  des deux oscillogrammes. .

### MESURES et  INTERPRETATIONS

Sur la feuille réponse N°6, document réponse 6.2

- Rechercher la résonance du filtre. Relever alors en concordance de temps les oscillogrammes observés,  en renseignant toutes les rubriques utiles.

- Mesurer alors les valeurs efficaces des tensions d’entrée et de sortie du filtre.

- En déduire l’amplification A0 à la résonance, puis le gain G0 correspondant.

- Déterminer la période T0 en utilisant la base de temps, (détailler le calcul) , en déduire la fréquence  F0 de résonance du filtre .

Répondre de façon concise sur la feuille réponse N°6, doc. réponse 6.3

- Comment  pouvez vous expliquer la  présence d’une composante continue dans la tension  de sortie du filtre? Expliquer brièvement.

## ETUDE N°6/ durée 60min				 FEUILLE REPONSE N° 6

| REALISATION | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAREME |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE 6.1

DOCUMENT REPONSE 6.2

| Vus | (Vus )alt |
| --- | --- |

| T0 | F0 |
| --- | --- |

| A0 | G0 |
| --- | --- |

DOCUMENT REPONSE 6.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………..